Информация

о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»                          за 12  месяцев  2020 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Первомайского  с/п

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т  Краснодарского края   № 85/2019-ВК от 23.10.2019:

с 01.01.2020 г по 30.06.2020 г — 43,26 руб/м3,

с 01.07.2020 г по 31.12.2020г - 44,80 руб/м3.

В производственном процессе эксплуатируются 6 артезианских скважин производительностью от 6,5м3/час до 10 м3/час. Общая протяженность водопроводных сетей 31,3 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением - 1446 человек, что составляет 48% от общей численности населения.

За 12 месяцев 2020 года подъем  воды  составил 94,7 тыс. м3, реализовано потребителям — 45,4 тыс. м3, в том числе населению — 42,6 тыс.м3.

По состоянию на 31.12.2020 год дебиторская задолженность населения перед предприятием  составила 95,5 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дизинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды  привлечена  лаборатория  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследовано 78 проб воды  с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 1 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 0,3 | 42,5 | 0,03 | 0,1 | 0.006 | 0,6 | 0,18 | 0,19 | 18,6 | 3,2 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0,75 | 0,3 |

За прошедший период выполнены основные  мероприятия:                                                             - обнаружено и локализованно 47 повреждений на водопровододных сетях,

-заменено насосное оборудование марок ЭЦВ на  5-ти артезианских скважинах,

- заменены датчики уровней (ДУ) на водонапорных	башнях п.В-Веденеевского, пос. Первомайского, пос.Комсомольского, пос.Высотного, пос. Ганжинского,

- заменена запорно-регулирующая арматура в количестве 2-х штук на водопроводных сооружениях пос. Первомайского,

- в связи с окончанием срока государственной поверки проведена замена приборов учета воды марки ВСКМ, СТВХ диаметром 50 мм в колличестве 5 штук на артезианских скважинах пос.Ганжинский, пос. Комсомольский, пос.Высотный, пос. Первомайский,

- произведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин пос.Высотного, пос.Комсомольского,                         пос. Ганжинского,

- совместно с Администрацией Первомайского поселения,проведена реконструкция ветхого стального водопровода протяженностью 200 м на новый полиэтиленовый          д-140 мм  по ул. Победы  к детскому саду « Ягодка»,

- произведены работы по отводу дренажных вод на водопроводном сооружении, территория водозабора пос. Первомайский, ул.Красноармейская( за консервным).

Исполнитель: Мацвай Е.Г тел: 8(86155)38-4-04